FMEA 填写指南与案例

含 DFMEA/PFMEA 填写步骤、常见错误、汽车零部件填写案例

目录

一、FMEA 概述

二、DFMEA 填写步骤

三、PFMEA 填写步骤

四、常见错误与注意事项

五、汽车零部件 DFMEA 案例

六、汽车零部件 PFMEA 案例

七、附录：评分标准速查表

一、FMEA 概述

1.1 什么是 FMEA

FMEA（Failure Mode and Effects Analysis，失效模式与影响分析）是一种系统化的风险评估方法，用于识别产品或过程中的潜在失效模式，评估其影响，并制定预防措施。

1.2 FMEA 的类型

| 类型 | 适用阶段 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| DFMEA | 设计阶段 | 产品设计缺陷、材料选择、结构强度等 |
| PFMEA | 工艺/生产阶段 | 制造过程、装配工艺、检验方法等 |
| SFMEA | 系统层面 | 系统交互、接口匹配、功能协调等 |

1.3 FMEA 核心要素

FMEA 分析包含以下核心要素：

严重度（S）- Severity：失效后果的严重程度，1-10 分

频度（O）- Occurrence：失效发生的可能性，1-10 分

探测度（D）- Detection：失效被检测到的难易程度，1-10 分

RPN = S × O × D：风险优先数，用于确定改进优先级

二、DFMEA 填写步骤

2.1 准备工作

在进行 DFMEA 之前，需要准备以下资料：

产品功能要求和技术规范

产品结构设计图纸

类似产品的历史失效数据

客户特殊要求和法规标准

2.2 DFMEA 填写流程

步骤 1：确定分析范围
明确要分析的系统、子系统或零部件，定义边界和接口关系。

步骤 2：列出功能要求
详细描述每个功能的要求，包括性能指标、环境条件等。

步骤 3：识别失效模式
针对每个功能，列出所有可能的失效模式（如断裂、变形、泄漏等）。

步骤 4：分析失效后果
描述每个失效模式对用户、系统、法规的影响。

步骤 5：评定严重度 S
根据后果严重程度，参照评分标准给出 1-10 分。

步骤 6：识别失效原因
分析导致失效的根本原因（设计缺陷、材料问题等）。

步骤 7：评定频度 O
根据发生可能性，参照评分标准给出 1-10 分。

步骤 8：列出预防措施
描述现有的设计控制措施（如计算验证、样机测试等）。

步骤 9：评定探测度 D
根据检测能力，参照评分标准给出 1-10 分。

步骤 10：计算 RPN
RPN = S × O × D，确定改进优先级。

步骤 11：制定改进措施
针对高 RPN 项目，制定具体的设计改进方案。

步骤 12：跟踪验证
实施改进后，重新评估 S/O/D，确认风险降低。

三、PFMEA 填写步骤

3.1 准备工作

在进行 PFMEA 之前，需要准备以下资料：

工艺流程图和工艺平面布置图

作业指导书和检验标准

设备、工装、夹具清单

历史质量问题和客户投诉记录

3.2 PFMEA 填写流程

步骤 1：确定分析范围
明确要分析的工艺过程、工位或操作，定义输入输出。

步骤 2：列出工艺要求
描述每个工序的工艺要求，包括参数、公差、质量标准等。

步骤 3：识别失效模式
针对每个工序，列出可能的失效模式（如尺寸超差、漏装、错装等）。

步骤 4：分析失效后果
描述失效对下工序、最终产品、客户的影响。

步骤 5：评定严重度 S
根据后果严重程度评分。

步骤 6：识别失效原因
分析导致失效的原因（人、机、料、法、环）。

步骤 7：评定频度 O
根据发生可能性评分。

步骤 8：列出预防措施
描述现有的过程控制（如防错装置、首件检验等）。

步骤 9：评定探测度 D
根据检测能力评分。

步骤 10：计算 RPN
确定改进优先级。

步骤 11：制定改进措施
针对高 RPN 项目制定工艺改进方案。

步骤 12：跟踪验证
实施后重新评估，确认效果。

四、常见错误与注意事项

4.1 常见错误

错误 1：失效模式描述不清
错误示例："零件坏了" → 正确示例："螺栓断裂"、"密封圈老化泄漏"

错误 2：失效后果夸大或缩小
应基于客观事实，避免主观臆断，参考历史数据。

错误 3：原因与失效模式不对应
原因必须能直接导致失效模式，逻辑链条要清晰。

错误 4：预防措施与探测措施混淆
预防措施是防止发生，探测措施是发现已发生的失效。

错误 5：RPN 阈值一刀切
高严重度（S≥9）即使 RPN 不高也应优先处理。

错误 6：改进措施不具体
错误示例："加强检验" → 正确示例："增加自动视觉检测工位，检出率≥99%"

错误 7：未跟踪验证
改进措施实施后必须重新评估 S/O/D，形成闭环。

错误 8：团队协作不足
FMEA 应是跨职能团队活动，避免一人闭门造车。

4.2 注意事项

FMEA 是动态文件，应随设计/工艺变更及时更新

应在产品/工艺冻结前完成 FMEA，越早越好

高严重度项目（S≥9）应优先关注，即使 RPN 不高

改进措施应具体、可执行、可验证，明确责任人和完成时间

FMEA 应与控制计划、作业指导书等文件保持一致

五、汽车零部件 DFMEA 案例

5.1 案例背景

产品：汽车发动机支架总成

功能：支撑发动机，隔离振动，保证 NVH 性能

主要零件：支架本体（铝合金）、橡胶衬套、连接螺栓

5.2 DFMEA 分析表

案例 1：支架本体断裂

| 项目 | 失效模式 | 失效后果 | S | 失效原因 | O | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架本体 | 断裂 | 发动机支撑失效，可能导致车辆失控 | 9 | 材料疲劳强度不足；应力集中设计 | 4 | FEA 分析验证；疲劳试验≥100 万次 |

续表：

| 现有探测 | D | RPN | 建议措施 | 责任 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机台架试验 | 5 | 180 | 优化圆角设计，R≥5mm；改用高强度铝合金 | 设计部 | 进行中 |

案例 2：橡胶衬套脱胶

| 项目 | 失效模式 | 失效后果 | S | 失效原因 | O | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶衬套 | 脱胶 | 减振性能下降，NVH 恶化 | 7 | 橡胶与金属粘接工艺不稳定；表面处理不良 | 5 | 粘接强度试验；盐雾试验 48h |

续表：

| 现有探测 | D | RPN | 建议措施 | 责任 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剖切检查 | 6 | 210 | 增加底涂工艺；供应商过程审核 | 采购部 | 已完成 |

六、汽车零部件 PFMEA 案例

6.1 案例背景

产品：汽车座椅骨架总成

工艺：焊接、装配、检验

主要工序：管料切割→弯管→焊接→表面处理→总装

6.2 PFMEA 分析表

案例 1：焊接强度不足

| 工序 | 失效模式 | 失效后果 | S | 失效原因 | O | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 焊缝强度不足 | 座椅结构强度不达标，碰撞时可能失效 | 9 | 焊接电流不稳定；焊丝直径偏差 | 4 | 焊接参数自动监控；焊丝来料检验 |

续表：

| 现有探测 | D | RPN | 建议措施 | 责任 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏性抽检（1 次/班） | 5 | 180 | 增加超声波无损检测；焊接参数实时报警 | 工艺部 | 进行中 |

案例 2：螺栓漏装

| 工序 | 失效模式 | 失效后果 | S | 失效原因 | O | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装 | 螺栓漏装 | 座椅固定不牢，行驶中可能松动 | 8 | 人工装配遗漏；无防错 | 3 | 标准作业指导书；培训 |

续表：

| 现有探测 | D | RPN | 建议措施 | 责任 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终检验目视检查 | 4 | 96 | 增加扭矩监控 + 计数防错；漏装报警 | 工艺部 | 计划中 |

七、附录：评分标准速查表

7.1 严重度 S 评分标准

| 评分 | 等级 | 判定标准 | 发生概率 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 灾难性 | 影响安全或法规，无预警 | 必然 | 车辆失控、起火 |
| 9 | 非常严重 | 主要功能完全丧失 | 几乎必然 | 发动机无法启动 |
| 8 | 严重 | 功能显著降低 | 高度可能 | 动力明显下降 |
| 7 | 较严重 | 性能下降，用户不满 | 较常发生 | 加速迟缓 |
| 6 | 中等 | 部分功能受影响 | 偶尔发生 | 空调不足 |
| 5 | 较低 | 轻微影响，可接受 | 有时发生 | 轻微异响 |
| 4 | 低 | 很小影响 | 较少发生 | 轻微色差 |
| 3 | 很低 | 几乎无影响 | 很少发生 | 轻微划痕 |
| 2 | 极低 | 无感知 | 极少发生 | 内部磨损 |
| 1 | 无 | 无影响 | 不可能 | 无失效 |

7.2 频度 O 评分标准

| 评分 | 等级 | 判定标准 | 发生概率 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 极高 | 几乎必然 | ≥50% | 每 2 件 1 件失效 |
| 9 | 很高 | 频繁发生 | 20-50% | 每 5 件 1-2 件失效 |
| 8 | 高 | 经常发生 | 10-20% | 每 10 件 1-2 件失效 |
| 7 | 较高 | 较常发生 | 5-10% | 每 20 件 1 件失效 |
| 6 | 中等 | 偶尔发生 | 2-5% | 每 50 件 1 件失效 |
| 5 | 较低 | 有时发生 | 1-2% | 每 100 件 1 件失效 |
| 4 | 低 | 很少发生 | 0.5-1% | 每 200 件 1 件失效 |
| 3 | 很低 | 极少发生 | 0.1-0.5% | 每 1000 件 1-5 件 |
| 2 | 极低 | 几乎不发生 | 0.01-0.1% | 每 10000 件 1 件 |
| 1 | 极低 | 不可能 | <0.01% | 几乎不可能 |

7.3 探测度 D 评分标准

| 评分 | 等级 | 判定标准 | 发生概率 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 绝对无法检测 | 无检测手段 | 0% | 无检测方法 |
| 9 | 几乎无法检测 | 检测可能性极低 | <10% | 几乎无法发现 |
| 8 | 很难检测 | 检测非常困难 | 10-20% | 需要特殊设备 |
| 7 | 较难检测 | 检测困难 | 20-30% | 检测复杂 |
| 6 | 中等 | 一般检测能力 | 30-50% | 常规检测 |
| 5 | 一般可检测 | 检测能力一般 | 50-70% | 标准流程 |
| 4 | 较易检测 | 检测较容易 | 70-85% | 有效方法 |
| 3 | 容易检测 | 检测容易 | 85-95% | 可靠手段 |
| 2 | 很容易检测 | 检测非常容易 | 95-99% | 多重保障 |
| 1 | 几乎必然检测 | 检测几乎确定 | ≥99% | 防错设计 |

7.4 风险等级判定

高风险：RPN ≥ 200 或 S ≥ 9，必须立即采取措施

中风险：100 ≤ RPN < 200，需要制定改进计划

低风险：RPN < 100，可接受，持续监控