# SPC模板使用教程（图文版）

# 一、文档概述

本教程配套SPC模板文件（X-R、X-bar、X-s、P、C、U控制图、CPK/PPK计算表、过程能力对比分析表等），通过图文步骤说明，帮助你快速掌握数据录入、公式计算、异常判定和报告导出全流程，并附实操案例，可直接用于现场培训或个人学习。

# 二、模板文件清单

| 文件名 | 用途 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| X-R控制图（均值-极差图）.xlsx | 计量型数据控制图，监控均值与波动 | 批量生产，样本量n≤10 |
| X-bar控制图（均值图）.xlsx | 小批量生产的均值监控 | 小批量、多品种 |
| X-s控制图（均值-标准差图）.xlsx | 计量型数据控制图，用标准差替代极差 | 样本量n>10 |
| P控制图（不合格品率图）.xlsx | 不合格品率监控 | 变样本量的不良率统计 |
| C控制图（缺陷数图）.xlsx | 单位产品缺陷数监控 | 固定样本量的缺陷统计 |
| U控制图（单位缺陷数图）.xlsx | 单位缺陷数监控，归一化数据 | 变样本量的缺陷统计 |
| CPK-PPK自动计算表.xlsx | 过程能力计算，无需控制图 | 快速评估CP/CPK/PP/PPK |
| 过程能力对比分析表.xlsx | 多批次/产线能力对比，生成柱状图 | 改进效果分析 |

# 三、通用操作步骤（以X-R控制图为例）

## 1. 数据录入

① 打开「X-R控制图数据」工作表。
② 在「样本1–5」列录入每组的测量值（每组5个样本，可按需调整）。
③ 确认「组号」自动生成，无需手动输入。

✅ 注意：
- 数据需按时间顺序录入，保证过程顺序。
- 样本量n需保持一致（X-R图要求n固定）。

## 2. 公式自动计算

模板已内置所有核心公式，无需手动输入：
- **组均值 X̄**：=AVERAGE(B{row}:F{row})
- **组极差 R**：=MAX(B{row}:F{row})-MIN(B{row}:F{row})
- **总均值 X̄̄**：=AVERAGE(G3:G22)
- **平均极差 R̄**：=AVERAGE(H3:H22)
- **控制限**：
  - UCL(X̄) = X̄̄ + A2×R̄
  - LCL(X̄) = X̄̄ − A2×R̄
  - UCL(R) = D4×R̄
  - LCL(R) = D3×R̄

✅ 提示：
- A2、D3、D4为控制图系数，随样本量n自动查表取值。
- 所有公式已锁定，避免误修改。

## 3. 异常点判定

模板自动标记异常批次，核心判异规则：
① **超出控制限**：点落在UCL/LCL之外。
② **连续9点在中心线同侧**：过程均值偏移。
③ **连续6点递增/递减**：过程存在趋势性漂移。
④ **连续14点上下交替**：过程存在系统性波动。

✅ 操作：
- 异常行会自动标红底色，便于快速识别。
- 「异常标记」列显示具体异常类型。

## 4. 报告导出

① 切换到「报告导出模板」工作表。
② 补充项目信息（产品名称、统计周期、编制人等）。
③ 报告中的统计量（X̄̄、R̄、控制限、异常批次数量）自动填充。
④ 另存为PDF或打印，即可作为正式分析报告。

# 四、CPK/PPK计算表实操案例

### 场景：某镀膜事业部镀膜厚度过程能力评估
1. **数据录入**：
   - 规格上限USL：1.20 μm
   - 规格下限LSL：0.80 μm
   - 录入100个镀膜厚度测量值。
2. **自动计算**：
   - 均值 μ = 1.02 μm
   - 标准差 σ = 0.05 μm
   - CP = (1.20-0.80)/(6×0.05) = 1.33
   - CPK = min((1.20-1.02)/(3×0.05), (1.02-0.80)/(3×0.05)) = 1.20
3. **能力等级判定**：
   - CPK = 1.20 → 二级（过程能力尚可，需加强监控）
   - PPK = 1.15 → 二级（长期性能与短期能力一致）
4. **综合结论**：过程能力可接受，建议持续监控，重点关注镀膜机的稳定性。

# 五、过程能力对比分析表使用指南

## 1. 多批次对比

① 在「对比数据录入」表中，输入各批次的USL、LSL、μ、σ、PPK。
② 切换到「对比分析与图表」表，自动生成CPK/PPK等级和柱状图。
③ 柱状图直观展示各批次CPK差异，快速识别薄弱环节。

## 2. 改进效果分析

① 以第1批为基准，自动计算后续批次的CPK提升值和改进幅度。
② 「改进有效性」列自动判定：
   - 改进幅度>20% → 显著有效
   - 0% < 改进幅度 ≤20% → 部分有效
   - 改进幅度≤0% → 无改进或恶化
③ 根据建议调整改进措施，形成闭环管理。

# 六、常见问题与排查

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 公式显示#VALUE! | 引用了空单元格或文本 | 检查数据录入，确保为数值型 |
| 控制限显示#DIV/0! | 标准差σ=0 | 检查数据是否全为同一值，或样本量不足 |
| 异常标记不显示 | 公式被误修改 | 恢复模板默认公式，或重新生成文件 |
| 柱状图不更新 | 数据范围未扩展 | 右键图表→选择数据→调整数据范围 |

# 七、附录：SPC核心概念速查

- **SPC**：统计过程控制，通过控制图监控过程波动，提前预警异常。
- **CPK**：短期过程能力指数，反映过程在短期受控状态下的能力。
- **PPK**：长期过程性能指数，反映过程在实际运行中的整体性能。
- **判异规则**：8条通用规则，用于识别过程中的特殊原因波动。